МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР

Модель  LC-XAU200

LC-WAU200

Руководство пользователя

www.eiki-projector.ru — видеопроекторы EIKI

www.mw-screen.ru  —  проекционные экраны MW

КОНСТРУКЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

Данный мультимедийный проектор разработан по самой передовой технологии, обеспечивающей портативность, длительный срок службы и простоту эксплуатации. В проекторе реализованы мультимедийные технологии, цветовая палитра из 16.77 миллионов цветов и технология матричного жидкокристаллического дисплея (LCD).

Большой размер изображения при ограниченном расстоянии от проектора до экрана

Короткофокусная линза позволяет проецировать изображение большого формата с небольшой дистанции.

Компактный дизайн

Компактные размеры и небольшой вес позволяют использовать проектор там, где Вам это необходимо.

Простая настройка компьютерной  системы

Проектор оснащен системой мультисканирования для быстрого распознавания почти всех выходных сигналов компьютера. Прием видеосигнала с разрешением вплоть до WXGA.

Функции, расширяющие возможности презентации

- Функция цифрового масштабирования изображения Digital Zoom позволяет вам сосредоточиться на важных деталях изображения во время презентации.

- Встроенный динамик мощностью 7W позволяет проводить презентацию без использования дополнительного звукового оборудования.

Использование логотипа

Проецируемое изображение можно зафиксировать с помощью функции Capture и использовать на экране при запуске проектора. Также вы можете отображать зафиксированное изображение в паузах демонстрации вместо черного экрана, получаемого посредством функции отключения изображения.

Многоязычное экранное меню

Меню на 20 языках, включая английский и русский.

Функции, облегчающие обслуживание проектора

Сервисные функции, отвечающие за состояние лампы и фильтра, помогут своевременно осуществить обслуживание проектора, что поможет избежать неисправностей в его работе и продлить срок его службы.
Функция безопасности

Функция безопасности поможет Вам предотвратить несанкционированный доступ к управлению проектором. Функция позволит заблокировать управление проектором с верхней панели управления, или с пульта ДУ. Использование PIN-кода также предотвращает несанкционированное использование проектора.

Управление по локальной сети

Возможность контроля и управления проектором по локальной сети с помощью проводного LAN-интерфейса.

Функция автонастройки

Возможность осуществления различных функций (автоматический поиск входного сигнала, коррекция трапецеидальных искажений и др.) просто нажатием кнопки AUTO на пульте ДУ.

Функция Colorboard

Возможность проецирования изображения на цветную поверхность (доступно 4 цвета). При этом искажение цветовой гаммы исходного изображения практически отсутствует.

Переключаемый терминал интерфейса

Данный проектор оснащен переключаемым терминалом интерфейса. Вы можете использовать этот терминал как вход для компьютера или выход на монитор.

Управление режимом электропитания

Функция управления режимом электропитания Power Management позволяет снизить потребление мощности и продлить срок службы лампы.

Субтитры

Возможность вывода на экран субтитров.

 Примечание:

• Приведенная информация может незначительно отличаться для каждого конкретного продукта.

• Содержание данного руководства может меняться без предварительного извещения.

СОДЕРЖАНИЕ

Конструкция и возможности	2

Содержание	3

Обращение к пользователю	4

Меры безопасности	4

Инструкции по технике безопасности	5

Циркуляция воздуха	6

Перемещение проектора	6

Установка проектора

в надлежащем положении	6

Особенности потолочного крепления	6

Соглашение	7

Аксессуары	7		7

Название частей проектора

и их функции	8

Вид спереди	8

Вид сзади	8

Вид снизу	8

Задняя панель разъемов	9

Панель управления и индикаторы	10

Пульт дистанционного управления 	11

Установка батарей в пульт ДУ	13

Диапазон действия пульта ДУ	13

Регулировочные ножки	13

Установка проектора	14

Размещение проектора 	14

Подключение  к компьютеру	15

Подключение видеооборудования	16

Подключение аудиооборудования	17

Подключение шнура питания	18

Основные операции	18

Включение проектора	18

Выключение проектора	18

Работа с экранным меню	19

Содержание меню	20

Фокусировка	21

Функция автоматической настройки	21

Настройка звука	21

Управление с пульта ДУ	22

Выбор входа	23

Настройка изображения	24

Автоматическая настройка	24

Ручная настройка	24

Формат экрана	25

Коррекция трапецеидальных искажений	25

Способ проекции	26

Положение экранного меню	26

Цвет фона	26

Настройка компьютерного сигнала	26
Настройка цвета	27

Выбор режима показа изображения	27

Настройка цвета для компьютерного сигнала	27

Настройка цвета для видеосигнала	28

Настройка других

функций проектора	28

Функция автоматического включения	28

Режим ожидания	28

Режим высокогорья	28

Контроль лампы	29

Скорость работы вентилятора	29

Титры	29

Защита от несанкционированного доступа	29

Понижение контраста изображения	29

Переключаемый терминал	29

Настройка ЗВУКА	29

Расширенная настройка параметров	30

Выбор языка	30

Автоматическая настройка	30

Логотип	30

Безопасность	30

Управление питанием	31

Счетчик фильтра	31

Тестовая таблица	32

Управление через сеть	32

Заводские настройки (по умолчанию)	32

Сброс счетчика лампы	32

Меню информации	32

Уход и обслуживание	33

Индикатор питания	33

Очистка фильтра	34

Сброс счетчика фильтра	34

Замена лампы	35

Сброс счетчика лампы	36

Уход за объективом и корпусом	36

Устранение неисправностей	37

Индикаторы, отображающие состояние проектора	39

Технические спецификации	40

Габаритные размеры	42

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Каждое название компании или продукции, упоминаемое в руководстве по эксплуатации является товарным знаком или зарегистрированной торговой маркой соответствующей компании.

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Перед тем, как начать работать с данным проектором, прочтите полностью руководство и используйте проектор должным образом.

У данного проектора имеется много удобных особенностей и функций. Правильная эксплуатация проектора позволит Вам использовать эти функции и обеспечит наилучшую работоспособность аппарата  в течение длительного времени.

Неправильная эксплуатация аппарата может привести не только к сокращению его срока службы, но и к различным сбоям в работе, возникновению пожара или другим несчастным случаям.

Если вам кажется, что проектор не работает должным образом, прочтите это руководство снова, проверьте свои действия и соединения кабелей и попробуйте найти решение в разделе «Поиск и устранение неполадок» в конце этого буклета. Если устранить неполадку не удалось, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели проектор или в центр технического обслуживания.

Возможно поражение электрическим током. Не открывать!

ОСТОРОЖНО

20см

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель) прибора, не трогайте детали, находящиеся внутри, за исключением лампы, которую необходимо заменить. Обслуживание прибора должно осуществляться только квалифицированными специалистами.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

Символ, указанный ниже, является действительным на территории стран ЕС. Данный продукт изготовлен из современных высококачественных материалов, которые могут быть утилизированы или использованы заново. Данный символ означает, что элементы питания прибора – батарейки и аккумуляторы, после окончания срока службы должны быть утилизированы отдельно от всех остальных отходов. Наличие значка химического элемента означает, что батарейка или аккумулятор содержит тяжелые металлы. Hg – ртуть,  Cd – кадмий, Pb – свинец.

Данные меры предосторожности позволяют избежать загрязнения окружающей среды. Помогите нам сохранить окружающую среду!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН!  ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ.

- Данный проектор испускает мощный яркий поток света. Во избежание повреждения глаз, не смотрите прямо в объектив работающего прибора. Особенно следите, чтобы дети не стояли непосредственно на пути луча света.

- Во избежание угрозы пожара устанавливайте проектор в правильное положение в соответствии с инструкцией.

- Оставляйте достаточно места вокруг проектора для обеспечения необходимой циркуляции воздуха и охлаждения прибора. Ниже приведены минимальные расстояния от проектора до окружающих препятствий. Данные расстояния необходимо соблюдать при установке аппарата в нише, или в ограниченном пространстве.

- Не загораживайте вентиляционные отверстия проектора – это может привести к перегреву и возникновению пожара.

Боковая и верхняя поверхность

Задняя поверхность

50см

1м

1м

Если проектор не используется длительное время, отключите прибор от розетки электросети.

Не проецируйте одно и то же изображения в течение длительного времени, – это может привести к порче ЖК-панели.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР В ЗАДЫМЛЕННЫХ ИЛИ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ТАКИХ КАК КУХНЯ, ВАННАЯ КОМНАТА, ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ С БАССЕЙНОМ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ.

Необходимо обеспечить легкий доступ к сетевой розетке или другому источнику питания Вашего проектора.

Прочитайте данную инструкцию по безопасности и сохраните ее для дальнейшего использования.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде, чем пользоваться прибором, следует прочесть все инструкции по технике безопасности и по эксплуатации.

Прочтите все приведенные здесь инструкции и сохраните их для дальнейшего использования. Перед чисткой проектора отключите сетевой кабель от электросети. Не пользуйтесь жидкими или аэрозольными очистителями. Используйте для чистки влажную ткань.

Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, имеющимся на корпусе проектора.

Для дополнительной защиты проектора во время грозы, или когда он оставляется без присмотра и не используется в течение длительного периода времени, отключите сетевой кабель от электросети. Это предотвратит его повреждение во время удара молнии и при скачках напряжения в сети.

Не подвергайте прибор воздействию дождя и не используйте его около воды. Например, в сыром подвальном помещении, около плавательного бассейна и т.п.

Не используйте приспособления, не рекомендуемые фирмой-изготовителем, так как это опасно.

Не размещайте данный проектор на неустойчивой тележке, подставке или столе. Проектор может упасть, нанеся серьезную травму ребенку или взрослому, а сам проектор в результате будет серьезно поврежден. Используйте только тележку или подставку, рекомендованную изготовителем, или купленную вместе с проектором. При монтаже на стене или на полке следует соблюдать инструкции изготовителя и использовать набор монтажных инструментов, разрешенный изготовителем.

Соблюдайте осторожность при перемещении прибора, установленного на тележку. Резкие  остановки, чрезмерное применение силы и неровные поверхности могут  стать причиной опрокидывания тележки и прибора.

Пазы  и отверстия на задней и нижней стороне корпуса предназначены для вентиляции, чтобы облегчить безотказную эксплуатацию оборудования и защитить его от перегрева.

Никогда нельзя накрывать отверстия тканью или другими материалами, а также нельзя блокировать отверстия на днище корпуса, помещая проектор на кровать, диван, ковер или другую аналогичную поверхность. Проектор никогда нельзя размещать около или сверху батареи или обогревателя.

Никогда не вставляйте какие-либо предметы в проектор через щели корпуса, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или создать короткое замыкание, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Не допускайте попадания каких-либо  жидкостей на проектор.

Не размещайте проктор вблизи вентиляционного канала оборудования для кондиционирования воздуха.

Данный проектор должен работать только от такого типа источника питания, параметры которого указаны на заводской табличке. Если вы не уверены относительно параметров вашей электросети, проконсультируйтесь у вашего дилера или в местной организации электроснабжения.

Не перегружайте настенные розетки и удлинители, поскольку это может привести к пожару или поражению электрическим током. Не ставьте какие-либо предметы на сетевой шнур. Не устанавливайте проектор там, где люди могут наступить на шнур и повредить его.

Не  пытайтесь самостоятельно ремонтировать проектор, т.к. открывание или снятие покрытий может подвергнуть вас воздействию опасного напряжения или другим опасностям. Предоставьте проведение какого-либо технического обслуживания квалифицированному  персоналу.

Выньте шнур проектора из электророзетки и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу в следующих случаях:

- При повреждении или износе сетевого шнура или вилки.

При попадании в проектор жидкости.

- При попадании проектора под дождь или в воду.

- При неудовлетворительной работе проектора, несмотря на соблюдение инструкций по эксплуатации. Выполняйте регулировку только теми средствами управления, которые описаны в инструкции по эксплуатации, поскольку регулировка с помощью других средств управления может привести к повреждению, и часто будет требоваться вмешательство квалифицированного мастера для восстановления нормальной работы проектора.

- При падении проектора или повреждении корпуса.

- При существенном изменении рабочих характеристик проктора – это указывает на необходимость технического обслуживания.

Если требуется замена деталей, убедитесь в том, что мастер по ремонту использует детали, указанные изготовителем, которые имеют те же параметры, что и оригинальные детали. Неправомочные замены могут привести к пожару, поражению электрическим током или травмам людей.

Сетевая розетка для подключения прибора должна находиться в непосредственной близости от прибора и иметь свободный доступ.

Циркуляция воздуха

В корпусе проектора предусмотрены отверстия, служащие для вентиляции и обеспечивающие безотказную работу оборудования, защищая его от перегрева. Поэтому не допускайте, чтобы эти отверстия оказались блокированы или закрыты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух. При работе или установке проектора соблюдайте следующие правила:

- Не ставьте вблизи этих отверстий легковоспламеняющиеся предметы.

- Соблюдайте дистанцию, по крайней мере, 1 м от решетки до каких-либо предметов, особенно это касается предметов, чувствительных  к теплу.

- Не прикасайтесь к корпусу проектора в области выходных вентиляционных отверстий, особенно к винтам и металлическим частям. Во время работы проектора этот участок становится горячим.

- Не размещайте какие-либо предметы на корпусе. Эти предметы могут не только испортиться, но и стать причиной возникновения пожара.

Данный проектор определяет внутреннюю температуру и автоматически регулирует интенсивность работы охлаждающих вентиляторов.

Выходные

вентиляционные

отверстия

Воздухозаборные вентиляционные отверстия

Перемещение проектора

При перемещении проектора соблюдайте осторожность, чтобы не повредить линзу объектива. Во избежание повреждения корпуса и объектива проектора необходимо убрать регулируемые ножки, прежде чем произвести транспортировку прибора.

Установка проектора

в надлежащем положении

Устанавливайте проектор в правильном положении. Неправильная установка может сократить срок службы проекционной лампы или создать опасность возникновения пожара.

Не наклоняйте проктор более чем на 20˚ в любую сторону.

Не ставьте проектор объективом вверх, чтобы проецировать

изображение из такого

положения.

Не ставьте проектор объективом

вниз, чтобы проецировать

изображение из такого

положения.

Не ставьте проектор на бок, чтобы

проецировать изображение из

такого положения.

Если проектор не используется в течение продолжительного периода, пометите его в чехол, подходящий для хранения.

Особенности потолочного крепления

Крепление проектора на потолке должно осуществляться только квалифицированным специалистом. При монтаже используйте крепеж, рекомендованный производителем. В противном случае, право на гарантию прибора будет утрачено. Если проектор не предполагается крепить на потолок, монтажные крепления необходимо удалить. При монтаже не используйте электроотвертку. Конструкция крепления может быть изменена без предварительного уведомления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ

ПЕРЕНОСКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПРОЕКТОРА

- Не роняйте и не ударяйте проктор, во избежание его повреждения.

- Для переноски проектора используйте соответствующую  переносную сумку.

- Не допускайте перевозку проектора курьерскими или транспортными службами, используя тару, неподходящую для транспортировки. Это может привести к повреждению проектора. В случае необходимости транспортировки посредством курьерских или транспортных служб, проконсультируйтесь о наилучшем способе у своего дилера.

- Не помещайте прибор в чехол, если он недостаточно остыл.

СОГЛАШЕНИЕ

Извещение Федерального Комитета Связи

Извещение: Данное оборудование прошло испытания и соответствует предельным значениям параметров для цифровых устройств класса В согласно разделу 15 Правил FCC. Эти предельные значения установлены для обеспечения разумной защиты от вредного влияния при эксплуатации в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию радиочастотного  диапазона и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может послужить источником радиопомех. Однако нет никаких гарантий, что помехи не появятся в частном случае установки. Если данное оборудование вызывает недопустимые помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю следует попробовать устранить помехи, предприняв одну из или несколько из следующих мер:

- Переориентировать или изменить положение приемной антенны.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемной антенной.

- Подключить оборудование и приемную аппаратуру к разным приемным розеткам.

- Проконсультироваться с дилером или специалистом по радиотелевизионной аппаратуре.

Необходимо использовать экранированный кабель в соответствии с предельными параметрами для аппаратуры класса В подраздела В, раздела 15 Правил FCC.

Не выполняйте никакие замены или модификации оборудования, не предусмотренные в инструкциях. Если такие замены или модификации будут сделаны, то от вас потребовать прекратить эксплуатацию оборудования.

| Модель: | LC-XAU200, LC-WAU200 |
| --- | --- |
| Торговая марка: | EIKI |
| Ответственная сторона: | EIKI International, Inc. |
| Адрес: | 30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132 |
| Телефон: | 800-242-3454 (949-457-0200) |

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Сетевой шнур, поставляемый с проектором, соответствует требованиям для использования в той стране, в которой вы его купили.

СЕТЕВАЯ РОЗЕТКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕДАЛЕКО ОТ ОБОРУДОВАНИЯ, И К НЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН СВОБОДНЫЙ ДОСТУП.

АКСЕССУАРЫ

Руководство пользователя на CD

Пульт ДУ с батарейкам АА/LR6

Сетевой кабель

Кабель VGA

Руководство по быстрому старту

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ ПРОЕКТОРА И ИХ ФУНКЦИИ

Вид спереди

- Кольцо фокусировки

- Панель управления и индикаторы

- Крышка лампового отсека

- Приемник ИК сигнала от пульта ДУ (фронтальный)

- Объектив

- Динамик

- Выходное вентиляционное отверстие

Вид сзади

- Сетевой разъем

- Приемник ИК сигнала от пульта ДУ (задний)

- Защитная система против кражи

- Панель разъемов

- Воздухозаборные вентиляционные отверстия

Вид снизу

13    Регулировочные ножки

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Из вентиляционных отверстий происходит отток горячего воздуха. Не размещайте вблизи них какие-либо предметы, чувствительные к теплу

Задняя панель разъемов

Разъемы

- AUDIO OUT

- Разъемы для подключения внешнего усилителя мощности.

- Выход аудиосигнала от входов  2, 7, 8.

- AUDIO IN (R/L)

- При подключению видеооборудования к терминалам 3,4.

- Вход для моно аудиосигнала (одиночный аудиоджек, подключаемый к терминалу L(MONO).

- COMPONENT/VIDEO IN

- Вход  видеосигнала (VIDEO).

- Прием композитного или компонентного видеосигнала.

- S-VIDEO IN

Вход S-VIDEO сигнала.

- VGA IN 1

Вход компьютерного аналогового видеосигнала.

- VGA IN 2/VGA OUT

- Вход для подключения второго компьютера.

- Выход аналогового сигнала, получаемого через вход 2 на другой монитор.

- HDMI

Подключение кабеля HDMI.

- AUDIO IN

Вход компьютерного аудиосигнала.

- RS-232C

Управление проектором через RS-232C.

- LAN

Вход для подключения проектора к  локальной сети.

Панель управления и индикаторы

Верхняя панель управления и индикаторы

- Индикатор питания (POWER)

- Светится красным, когда проектор находится в режиме ожидания.

- Светится зеленым, когда проектор находится в режиме работы.

- Мигает зеленым при работе проектора в режиме энергосбережения.

- Мигает красным при работе охлаждающего вентилятора.

- Светится оранжевым цветом при обнаружении проблем в работе проектора.

- Мигает оранжевым, если внутренняя температура проектора превышает допустимые значения.

- Индикатор WARNING

Светится красным, если заканчивается срок службы лампы проектора.

- Кнопка POWER

Включение/выключение проектора.

- Кнопка MENU

Открывает/закрывает экранное меню.

- ▲▼/кнопка KEYSTONE

- Выбор пункта меню

- Настройка выбранного параметра

- Коррекция трапецеидальных искажений.

- Кнопка OK/INPUT

- Выбор источника входного сигнала (в этот момент экранное меню должно быть закрыто).

- Вызов экранного меню или выполнение выбранной операции.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- КНОПКА POWER

Включение/выключение проектора.

- КНОПКА VGA

Выбор VGA в качестве источника входного сигнала.

- КНОПКА INPUT

Прямой выбор источника входного сигнала.

- КНОПКА HDMI

Выбор входа HDMI в качестве  источника входного сигнала.

- КНОПКА MENU

Открывает/закрывает экранное меню.

- КНОПКА COMPONENT

Выбор "Component" как источник входного сигнала.

- КНОПКА BLANC

Временно убирает изображение с экрана.

- КНОПКА VIDEO

Выбор VIDEO в качестве источника входного сигнала.

- КНОПКА S-VIDEO

Кнопка выбирает "S-Video"  в качестве источника входного сигнала.

- Курсорная группа ◄/►/▼/▲

              - Выбор пункта меню или настройка параметра меню.

              - Выбор области изображения в режиме цифрового увеличения

- КНОПКА OK

Переход в подменю, или выполнение выбранного пункта меню

- КНОПКА TIMER

Запуск таймера.

- КНОПКА FREEZE

Остановка изображения на экране.

- КНОПКА MUTE

Выключение звука.

- КНОПКА AUTO

Запуск режима автонастройки.

- КНОПКА BACK

Возврат в предыдущее меню

- КНОПКА D.ZOOM+

Включает режим цифрового

увеличения.

- КНОПКА D.ZOOM-

Включает режим цифрового

уменьшения.

- КНОПКА VOLUME +

Увеличение громкости звука.

- КНОПКА VOLUME-

Уменьшение громкости звука.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПУЛЬТ ДУ

1. Снимите крышку батарейного отсека.

2. Установите батареи, соблюдая полярность.

3. Закройте крышку батарейного отсека.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только щелочные батареи AAA или LR6.

- При установке батарей соблюдайте полярность.

- Убедитесь, что контакты батарей соприкасаются с контактами внутри батарейного отсека.

- Меняйте одновременно 2 батареи.

- Не используйте одну новую и одну использованную батареи.

- Избегайте контакта с водой и другими жидкостями.

- Не ударяйте пульт ДУ, не нагревайте, не подвергайте воздействию влаги.

- Если батареи в пульте ДУ потекли, тщательно вытрете пульт и вставьте новые батареи.

- При неправильной установке батарей возникает опасность взрыва.

- Утилизируйте израсходованные батареи в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Диапазон действия пульта ДУ

При управлении проектором с пульта ДУ направляйте пульт в сторону приемника ИК сигнала, расположенного на передней грани проектора. Рабочий диапазон для пульта ДУ составляет около 5 метров и 60 градусов по вертикали и по горизонтали.

Регулировочные ножки

Регулировочные ножки позволяют скорректировать высоту подъема изображения в пределах 10 градусов.

Для подъема проектора вращайте регулировочные ножки по часовой стрелке. Для уменьшения высоты подъема вращайте ножки против часовой стрелки. Установив проектор в требуемое положение, зафиксируйте ножки.

Регулировочные ножки

Трапецеидальные искажения, возникающие при этих действиях, могут быть в дальнейшем скорректированы при помощи пульта ДУ, или из соответствующего меню операций.

УСТАНОВКА ПРОЕКТОРА

Размещение проектора

Примечание:

- Яркость освещения в помещении имеет большое влияние на качество изображения.

Для получения качественного изображения рекомендуется снизить общую освещенность в помещении.

- Все значения, приведенные в таблицах, являются примерными и могут отличаться от реальных.

Подключение к компьютеру (Digital и analog RGB)

Кабели, необходимые для подключения:

- VGA  кабель

- HDMI кабель (не входит в комплект поставки)

- Кабель управления RS-232 (не входит в комплект поставки)

Переключаемый терминал VGA IN2/VGA OUT

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением кабелей необходимо отсоединить шнуры питания проектора и внешнего оборудования от электросети.

Подключение видеооборудования (Video, S-Video)

Кабели, необходимые для подключения:

- Video  кабель (не входит в комплект поставки).

- RCA кабель (не входит в комплект поставки).

- HDMIкабель (не входит в комплект поставки).

- S-Video кабель (не входит в комплект поставки).

- Аудиокабель (не входит в комплект поставки).

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением кабелей необходимо отсоединить шнуры питания проектора и внешнего оборудования от электросети.

Подключение аудиооборудования

Кабели, необходимые для подключения:

- Audio кабель (не входит в комплект поставки).

Если используется только

левый вход L(mono), то в правый канал будет поступать аналогичный  сигнал.

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением кабелей необходимо отсоединить шнуры питания проектора и внешнего оборудования от электросети.

Подключение шнура питания

Для питания проектора используется сеть переменного тока 100-240В. Проектор автоматически определяет входное напряжение. Для питания проектора должна использоваться однофазная сеть с заземленным проводником. Для исключения повреждений оборудования, не подключайте его к другим типам источников питания. Перед включением проектора соедините его со всеми необходимыми устройствами.

ВНИМАНИЕ!

Подключите сетевой

кабель к проектору

Если проектор не используется, необходимо отсоединить шнур питания от электросети. Отсоединяйте шнур питания только в том случае, когда проектор находится в режиме STAND-BY . Подключайте видеопроектор к сети с помощью сетевого шнура, входящего в комплект поставки. Розетка для подключения проектора должна находиться рядом с проектором в легкодоступном месте. Используйте сетевой кабель, соответствующий типу используемой сети.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение проектора

- Подключите все периферийное оборудование к проектору перед его включением.

- Вставьте сетевой шнур проектора в розетку. Индикатор POWER загорится красным цветом.

- Нажмите кнопку POWER на пульте ДУ либо на панели управления проектора. Индикатор POWER изменит цвет на зеленый и одновременно включится охлаждающий вентилятор проектора. На экране появится приветствие.

- Если проектор защищен PIN кодом, на экране появится диалоговое окно для введения PIN кода.

Выключение проектора

- Нажмите кнопку POWER на панели управления  проектора или на пульте ДУ. При этом на экране появится надпись «Power off?»

- Повторно нажмите кнопки POWER в течение 4-х секунд. Индикатор POWER будет мигать красным цветом, и начнет работать вентилятор охлаждения (Вы можете выбрать скорость работы и уровень шума вентилятора). Теперь Вы можете отключить проектор от сети (даже если вентилятор продолжает работать).

- Когда проектор остынет достаточно для его повторного включения, индикатор POWER перестанет мигать.

ВНИМАНИЕ!

- В целях продления срока службы лампы не выключайте проектор в течение, по крайней мере, 5 минут после его включения.

- Использование проектора слишком длительное время без перерыва уменьшит срок службы лампы.  При постоянной работе проектора, необходимо делать перерыв 1 час каждые 24 часа работы. 
 Примечание:

- Если включена функция автоматического старта, проектор начнет работу сразу после включения питания.

- Скорость работы вентилятора зависит от температуры внутри проектора.

- Не помещайте проектор в кейс, если прибор недостаточно остыл.

- Если индикатор питания мигает, это означает, что работает вентилятор охлаждения, и проектор не может быть включен. Дождитесь, пока индикатор питания перестанет мигать и загорится красным светом. Тогда проектор можно включать снова.

- В случае отсоединения сетевого кабеля от источника питания сразу после выключения проектора, работа вентилятора немедленно прекращается.

- Если после выключения проектора сетевой шнур остается подключенным к электросети, вентилятор продолжит работу, и период до повторного включения проектора будет сокращен.

Панель управления

Работа с экранным меню

Настройка проектора может быть осуществлена при помощи экранного меню, имеющего иерархическую структуру. Для настройки каждого параметра обратитесь к соответствующим разделам данного Руководства.

- Для вызова меню нажмите кнопку MENU на панели управления или на пульте ДУ.

Пульт ДУ

При помощи кнопок  выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку ОК для входа в подменю.

- При помощи кнопок  выберите необходимый параметр и нажмите кнопку ОК для выбора или ввода значения.

- Используйте кнопки  для настройки параметра, или для перемещения между элементами. Для подтверждения выбора нажмите ОК.

Экранное меню

Для возврата в предыдущее меню, а также для выхода из экранного меню нажмите кнопку MENU.

Содержание меню

Подменю

Главное меню

- Настройка параметров компьютерного сигнала (PC adjust)

Настройка параметров компьютерного сигнала в соответствии с форматом входного VGA сигнала: Auto PC adj, Fine sync, Total dots, Horizontal, Vertical, Display area H, Display area V.

- Настройка параметров изображения (Display)

- Выбор формата изображения (Screen Size): Normal, Wide, Custom. Выберите одно из этих значений, если в качестве источника сигнала используется компьютер или видеооборудование.

- Коррекция трапецеидальных искажений Keystone. Используется для коррекции нарушенной геометрии изображения.

- Выбор способа проекции (Project Mode): Front, Rear, Ceiling /Front, Ceiling/Rear.

- Выбор положения меню на экране (Menu position).

- Выбор цвета фона (Background display). Используется в случае, когда изображение проецируется на цветную поверхность.

- Система (System): выбор формата сигнала в соответствии с выбранным источником изображения.

- Настройка цвета (Color adjust)

- Режим изображения (Image mode): Normal, Cinema, Natural, Blackboard (Green),  Colorboard  и User Image.

- Настройка цвета (Image color adjust):.

Для компьютерного сигнала доступна настройка  следующих параметров: контрастность, яркость, цветовая температура, баланс белого и резкость (Contrast, Brightness, Color temp., White balance (R/G/B) и Sharpness).

Для видеосигнала доступна настройка следующих параметров: контрастность, яркость, цвет, оттенок, баланс белого и резкость (Contrast, Brightness, Color, Tint, White balance (R/G/B), Sharpness и Progressive).

- Настройка функций управления проектором (Setting)

Настройка следующих функций проектора: автоматический старт при включении питания, режим ожидания, режим «Высокогорье», режим контроля лампы, режим быстрого охлаждения, субтитры, блокировка, настройка диафрагмы, настройка входов и настройка звука (On start, Standby mode, High land, Lamp control, Cooling fast, Closed caption, Key lock, Iris, Terminal и Sound.

- Расширенные настройки (Expand)

Настройка следующих  функций: выбор языка, автонастройка, коррекция трапецеидальных искажений, использование логотипа, настройка безопасности, режим энергосбережения, настройка счетчика фильтра, тестовые таблицы, работа с сетью, настройка пульта ДУ, заводские настройки по умолчанию и счетчик наработки лампы (Language, Auto setup, Logo, Security, Power management, Filter counter, Pattern, Network, Factory default и Lamp counter reset).

- Информация (Info)

Вывод на экран системной информации о проекторе.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Кольцо фокусировки

Фокусировка

Для настройки резкости изображения вращайте кольцо фокусировки.

Пульт ДУ

Функция автоматической настройки

Данная функция осуществляется простым нажатием кнопки AUTO на пульте дистанционного управления. Далее система сама автоматически выполняет различные настройки в меню настроек, включая поиск источника входного сигнала и настройку параметров компьютерного сигнала.

Настройка звука

Прямые операции:

Пульт ДУ

Громкость звука +/-

Для настройки громкости звука используйте кнопку VOLUME +/- на пульте ДУ.

Выключение звука

Нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ и выберите On для временного отключения звука. Для включения звука на его предыдущем уровне громкости нажмите кнопку MUTE повторно и выберите Off, или воспользуйтесь копкой VOLUME+/-. Функцию отключения звука также можно использовать для выхода AUDIO OUT.

Меню операций:

Меню настройки звука

- Нажмите кнопку MENU для вызова экранного меню. При помощи кнопок выберите пункт «Настройки» и нажмите OK для входа в подменю.

- При помощи кнопок выберите пункт «Громкость» и нажмите OK.

- При помощи кнопок выберите пункт «Громкость» или «Без звука».

Отрегулируйте громкость звука при помощи кнопок .

Для отключения/включения звука используйте кнопки .

4.       Нажмите кнопку OK.

Пульт ДУ

Управление с пульта ДУ

Для выполнения некоторых часто используемых действий целесообразно использовать прямое управление проектором с пульта ДУ.  Одним нажатием кнопки пульта ДУ можно выполнить  требуемое действие без вызова экранного меню, что значительно упрощает процесс управления.

INPUT

Используйте кнопку INPUT на пульте ДУ для выбора источника входного сигнала.

FREEZE

Используйте кнопку  FREEZE на пульте ДУ для остановки изображения на экране. При этом звук также будет отключен. На экране появится соответствующий значок.

Для отмены действия нажмите повторно кнопку  FREEZE, или любую другую кнопку.

Если для отмены функции FREEZE Вы используете кнопку MUTE, то сама функция MUTE в этот момент будет недоступна.

MUTE

Используйте кнопку MUTE на пульте ДУ для выключения звука. Для отмены действия нажмите кнопку  MUTE повторно, или  кнопку VOLUME +/-.

VOLUME +/-

Используйте данные кнопки на пульте ДУ для изменения громкости звука.

BLANK

Используйте данную кнопку для замены изображения на экране пустым черным полем. Для возвращения изображения на экран нажмите кнопку BLANK повторно. При каждом следующем нажатии изображение на экране будет сменяться:

Изображение →  черное поле → изображение→  черное поле…

TIMER

При нажатии данной кнопки на экране появится таймер с  нулевым значением “00:00”, и начнется отсчет времени.

Диапазон отсчета составляет 00:00–59:59.

Для остановки таймера нажмите кнопку TIMER. Если нажать эту кнопку еще раз таймер на экране исчезнет.

D.ZOOM+

Нажмите кнопку D.ZOOM+. На экране появится информация о цифровом увеличении. Для увеличения размера изображения используйте кнопку  Select.

При помощи кнопок ▲▼◄► Вы можете перемещать изображение по горизонтали и вертикали. Перемещение возможно лишь тогда, когда размер изображения   больше, чем размер экрана.

D.ZOOM-

Нажмите кнопку D.ZOOM-. На экране появится информация о цифровом уменьшении. Для уменьшения размера изображения используйте кнопку  ОК.

Для выхода из режима цифрового уменьшения нажмите любую кнопку кроме кнопок D.ZOOM+/-.

Чтобы вернуться к нормальному размеру изображения, выберите кнопку SCREEN, или используйте кнопки ▲▼◄►.

ВЫБОР ВХОДА

Пульт ДУ

Прямые операции

Для выбора источника входного сигнала выберите одну из следующих кнопок на пульте ДУ:  HDMI, VGA, COMOPNENT, S-VIDEO или VIDEO для выбора в качестве источника входного сигнала HDMI, VGA IN, Component,

S-video или Video

Меню операций

Панель управления

Нажмите кнопку MENU на панели управления для вызова меню выбора источника входного сигнала.

- Используйте кнопки ▲▼ для выбора соответствующего источника (HDMI,VGA IN, Component, S-video or Video), затем нажмите кнопку ОК.

Меню выбора источника входного сигнала

HDMI 	Выберите данный пункт, если оборудование подключено к HDMI входу проектора через HDMI-кабель.

VGA IN 1	Выберите данный пункт, если сигнал поступает от ПК на терминал VGA IN1 через  VGA кабель.

VGA IN  2 	Выберите данный пункт, если сигнал поступает от ПК на терминал VGA IN2/VGA OUT через  VGA кабель.

Component 	Выберите данный пункт, если сигнал поступает от видеооборудования на терминал YCbCr через  RCA кабель.

S-VIDEO 	Выберите данный пункт, если сигнал поступает от видеооборудования на терминал S-VIDEO.

VIDEO	Выберите данный пункт, если сигнал поступает от видеооборудования на терминал VIDEO IN

Примечание:

- Если включена функция поиска входного сигнала, поиск сигнала будет осуществляться автоматически.

- В случае, когда терминал VGA IN 2/VGA используется как VGA OUT, VGA IN 2 не может быть выбран.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Меню автоматической настройки изображения

Автоматическая настройка (Auto PC adj).

Функция обеспечивает автоматическую настройку изображения в соответствии с параметрами выходного сигнала компьютера.

Меню операций

- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ или на панели управления для вызова экранного меню. Используя кнопки ▲▼, выберите пункт “PC adjust”, затем нажмите кнопку ОК.

- Используя кнопки ▲▼, выберите пункт “Auto PC adj”, затем нажмите кнопку ОК.  Дождитесь, пока автоматическая настройка будет выполнена.

Для настройки используйте курсорную группу ▲▼. Данные параметры могут быть настроены только для компьютерного входного сигнала.

Примечание:

- Полученные настройки могут быть сохранены в памяти проектора.

- Функция автоматической настройки компьютерного сигнала не может быть использована для разрешений видеосигнала 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i или 1080p, если они заданы в меню “System.

Ручная настройка (Manual PC adj).

Меню настройки изображения вручную

Формат некоторых компьютерных сигналов может быть не распознан при помощи функции мультисканирования проектора. Если параметры, полученные при помощи автоматической настройки (разрешение, количество точек по горизонтали и вертикали)  не позволяют добиться правильного изображения, необходимо настроить эти параметры вручную.

- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ или на панели управления для вызова экранного меню. Используя кнопки ▲▼, выберите пункт “PC adjust”, затем нажмите кнопку ОК.

- Используя кнопки ▲▼, выберите параметр, который необходимо настроить. Осуществите настройку при помощи кнопок  ▲▼.

Примечание:

- Если Вы выбрали формат видеосигнала 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, функция изменения изображения по горизонтали и вертикали будет недоступна.

Меню коррекции

трапецеидальных искажений

Меню настройки

формата экрана

Формат экрана (Screen Size)

- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ или на панели управления для вызова экранного меню. Используя кнопки ▲▼, выберите пункт “Display ”, затем нажмите кнопку ОК.

- При помощи кнопок ▲▼ Выберите желаемый формат экрана и нажмите кнопку ОК.

Вы можете выбрать один из следующих форматов экрана:

Normal

Изображение выводится на экран в исходном формате.

Wide

Вывод изображения в формате  16:9. При этом изображение равномерно растягивается по ширине.

Custom

Настройка индивидуального формата изображения.

Примечание:

- Для обеспечения оптимального качества изображения выберите разрешение экрана XGA(1024x768) или WXGA(1280x800).

Коррекция трапецеидальных искажений (Keystone)

Функция предназначена для сохранения или сброса настроек коррекции трапецеидальных искажений, при отключении проектора от электросети.

- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для вызова экранного  меню. Используя кнопки ▲▼, выберите пункт “Display”, затем нажмите кнопку ОК.

- Используя кнопки ▲▼, выберите пункт “Keystone”, затем нажмите кнопку ОК.

- Используя кнопки ▲▼, выберите требуемый пункт, затем нажмите кнопку ОК.

Сохранить (Store)	Сохранение произведенных настроек даже когда проектор отключен от электросети.

Сбросить (Reset)	При отключении проектора от сети все произведенные настройки будут сброшены.

Настроить (Adjust) 	Для процесса коррекции нажмите ОК. При этом на экране появится меню коррекции. Для коррекции изображения используйте кнопки ▲▼.

Способ проекции (Project Mode)

Настройка компьютерного сигнала

Настройка положения

экранного меню

Настройка способа проекции

- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для вызова экранного  меню. Используя кнопки ▲▼, выберите пункт “Display”, затем нажмите кнопку ОК.

- Используя кнопки ▲▼, выберите пункт “Project Mode ”, затем нажмите кнопку ОК.

- Используя кнопки ▲▼, выберите требуемый пункт, затем нажмите кнопку ОК.

Front	Прямая проекция. Проектор устанавливается перед экраном.

Rear	Обратная проекция. Проектор устанавливается за экраном.

Ceiling/Front	Проектор монтируется на потолке перед экраном.

Ceiling/Rear	Проектор монтируется на потолке за экраном.

Положение экранного меню (Menu Position)

Функция позволяет расположить экранное меню в желаемом месте экрана.

Цвет фона (Display)

Функция позволяет задать цвет фона (черный, голубой) при отсутствии сигнала.

Настройка компьютерного сигнала (System)

При помощи функции  Multi-scan данный проектор способен автоматически определять параметры входного сигнала и настраивать изображение в соответствии с этими параметрами. В случае если система не в состоянии распознать формат сигнала, или распознает его неверно, необходима ручная настройка.

Примечание:

- Если в качестве источника выбран вход HDMI, меню System недоступно.

НАСТРОЙКА ЦВЕТА

Выбор режима показа изображения (Image Mode)

Выбор режима изображения для компьютерного сигнала

Настройка параметров изображения осуществляется через соответствующий раздел меню (Image mode). Для выбора и настройки параметров используйте курсорную группу ▲▼.

Вы можете выбрать следующие режимы воспроизведения изображения:

Стандартный (Normal)

Качество изображения предустанавливается в настройках проектора.

Натуральный(Natural)

Воспроизведение изображения в ярко освещенной комнате.

Черно/белое кино (Cinema)

Для воспроизведения ч/б видеофильмов с множественной градацией серого цвета.

Выбор режима изображения для сигнала Video. S-video. Component

Школьная доска (зеленая) (Blackboard (Green))

Для проецирования на поверхность школьной доски (зеленого цвета) с сохранением первоначальной цветовой гаммы изображения.

Цветная доска (Colorboard)

Проецирование изображение на красную, синюю,  желтую или зеленую поверхность.

Режим пользователя (User Image)

Настройка изображения производится вручную в меню настройки параметров изображения.

Настройка цвета для компьютерного сигнала (Computer)

Меню операций

Настройка параметров изображения

для компьютерного сигнала

Для настройки параметров используйте курсорную группу ▲▼.

Настраиваемые параметры:

- Контраст (Contrast)

- Яркость (Brightness)

- Цветовая температура (Color temp.)

- Баланс красного (Red)

- Баланс зеленого (Green)

- Баланс синего (Blue)

- Резкость (Sharpness)

Настройка цвета для видеосигнала

(Video, S-video, Component)

Меню настроек параметров изображения для видеосигнала

(Video, S-video, Component)

Настройка параметров изображения доступна как с пульта ДУ, используя кнопку IMAGE, так и через соответствующий раздел меню (Image mode). В меню для настройки параметров используйте курсорную группу ▲▼.

Настраиваемые параметры:

- Контраст (Contrast)

- Яркость (Brightness)

- Цвет (Color)

- Оттенок (Tint)

- Баланс красного (Red)

- Баланс зеленого (Green)

- Баланс синего (Blue)

- Резкость (Sharpness)

- Прогрессивная развертка видеосигнала (Progressive)

Примечание:

- Если источником входного сигнала являются "Video", "S-video" или "Component" ,  настройка параметра "Sharpness" и "Tint"  недоступны.

НАСТРОЙКА ДРУГИХ

Меню  настроек

ФУНКЦИЙ ПРОЕКТОРА

При помощи экранного меню Вы можете так же настроить  некоторые другие функции, касающиеся процесса управления проектором. В меню для настройки параметров используется курсорную группу ▲▼.

Функция автоматического включения (ON start)

Позволяет проектору включаться немедленно после того, как сетевой шнур будет подключен к системе электропитания.

Режим ожидания (Standby)

Функция доступна при управлении проектором по сети.

Eco	В этом случае сетевые функции, RS - 232C и VGA OUT становятся недоступны при выключении проектора.

Normal	Даже после выключения проектора вы можете включать/выключать проектор, используя данные порты.

Режим Высокогорья (High land)

В зависимости от географической высоты места расположения проектора Вы можете регулировать скорость работы охлаждающего вентилятора.

Рекомендуется включить данную функцию, если географическое местоположение проектора превышает уровень 2000 метров над уровнем моря.

Выбор режима работы лампы

Контроль лампы (Lamp control)

Функция позволяет менять яркость экрана.

Normal	обычная яркость

Eco	пониженная яркость.

Позволяет увеличить ресурс лампы проектора.

Скорость работы вентилятора (Cooling fast)

Выбор скорости работы вентилятора

Функция позволяет выбрать скорость работы охлаждающего вентилятора.

Normal	обычная скорость работы

60 сек	в этом режиме скорость работы увеличена, громкость повышена, время охлаждения сокращается.

0 сек	позволяет сразу после выключения  проектора отключить прибор от электросети в случае, когда не имеется времени на его охлаждение.

Примечание:

Если установлено значение «0», перезапустить проектор немедленно сразу после выключения невозможно. Для включения проектора необходимо будет дождаться, пока лампа достаточно остынет.

### Титры (Closed Caption)

### Защита от несанкционированного доступа (Key lock)

Понижение контраста изображения (Iris)

Меню настройки переключаемого терминала

Переключаемый терминал (terminal)

Функция позволяет использовать терминал

VGA IN 2/VGA OUT как вход с ПК, так и как выход на дополнительный монитор.

При помощи кнопок ▲▼ выберите необходимый вариант.

VGA IN2 	терминал используется как вход для компьютерного сигнала.

Monitor out	терминал используется как выход на внешний монитор.

Настройка звука (Sound)

РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Меню расширенной  настройки

Меню расширенных настроек позволяет настраивать другие важные функции, необходимые для эффективной работы проектора.

Для выбора и настройки параметров используйте курсорную группу ▲▼.

Выбор языка (Language)

Выберите желаемый язык из предложенного списка.

Автоматическая настройка (Auto setup)

Нажмите кнопку AUTO на пульте ДУ для запуска функций "Input search", "Auto PC adj." и "Auto keystone".

Автоматический  поиск  входного  сигнала (Input  search)

Примечание:

- Функции Input Search, Auto PC Adj и "Auto Keystone"  не могут быть выключены одновременно. Хотя бы одна из них должна быть включена.

- Если в процессе автоматической настройки параметров изображения не  будет достигнут требуемый результат, необходимо произвести настройку параметров вручную.

- Функция автоматической коррекции  недоступна, если в качестве режима отображения выбран потолочный прямой ("Ceiling/ Front")

- или потолочный обратный ("Ceiling/Rear").

Позволяет автоматически обнаружить входной сигнал, после чего действие функции прекращается.

Используя кнопки ▲▼, выберите требуемую опцию.

ON 	        Функция включена.

Off 	Функция выключена.

Автоматическая настройка параметров изображения в соответствии с параметрами выходного сигнала компьютера (Auto PC adj).

ON 	Для автоматического запуска функции нажмите кнопку AUTO на пульте ДУ, или на панели управления.

Off 	Отмена функции.

Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений.

Off 	Отмена функции.

Manual	Для включения функции нажмите кнопку AUTO

на пульте ДУ или на панели управления.

Auto	Коррекция трапецеидальных искажений, возникших из-за изменения угла наклона проектора.

Настройка логотипа

Логотип (Logo)

Функция позволяет создать и настроить логотип.

Default	Выводит на экран логотип, установленный по умолчанию.

User	Выводит на экран логотип, созданный пользователем

Off	Выводит на экран только счетчик обратного отсчета.

Использование  PIN-кода позволяет защитить логотип от несанкционированного изменения.

Безопасность (Security)

Защита от несанкционированного доступа при помощи PIN-кода.

Управление питанием (функция энергосбережения)

Для снижения потребления энергии, а также увеличения срока службы лампы, функция управления питанием выключает лампу проектора, когда прибор не эксплуатируется в течение определенного  времени. Выберите один из следующих вариантов:

Ready	Когда лампа в проекторе достаточно остыла, индикатор POWER начинает мигать зеленым светом. В этом случае проектор может начать работу, как только появится входной сигнал, или если будет нажата какая-либо кнопка на панели управления или на пульте ДУ.

Таймер показывает время, оставшееся до того момента, как лампа проектора будет выключена.

Shut down	После того как лампа достаточно остыла, проектор будет выключен.

Off	Функция выключена.

Примечание:

- По умолчанию время таймера составляет 5 минут.

Timer	В случае прерывания сигнала, если в течение 30 секунд не будет нажата никакая кнопка на панели управления или пульте ДУ, на экране появится надпись «Сигнал отсутствует» и начнет работу таймер обратного отсчета.

По истечении установленного времени лампа будет выключена.

Для настройки таймера (1 – 30 минут) используйте кнопки ▲▼.

Ready countdown	Настройка автоматического перехода проектора из режима готовности в спящий режим (0 – 30мин). Если установлено значение «0», проектор не будет переходить в спящий режим. В рабочем режиме нажмите кнопку POWER, чтобы перевести проектор в режим ожидания. Чтобы  затем включить проектор, нажмите  любую другую кнопку.

Счетчик фильтра

Задает период очистки фильтра.

Когда время использования фильтра проектора закончилось, на экране появляется значок предупреждения о необходимости очистки фильтра. После очистки фильтра необходимо выбрать RESET и произвести настройку таймера. Значок предупреждения фильтра не выключается до тех пор, пока не произойдет сброс счетчика фильтра.

Filter counter	Время наработки фильтра

Timer	Период очистки фильтра

Filter counter reset	Сброс счетчика фильтра

По окончании установленного времени (Off/200H/400H/600H) на экране появится предупреждающий значок.

Так же, этот значок появляется при включении проектора.

Примечание:

- Предупреждающий значок не появится на экране, если работают функции Freeze и BLANC.

Тестовая таблица (Test Pattern)

Функция используется для вывода на экран внутреннего тестового сигнала: серый  тип 1, серый тип 2, серый тип 3, серый тип 4, шкала цвета, красный экран, зеленый экран, синий экран, черно-белая сетка, белый, черный и серый.

Управление через сеть

Управление проектором через локальную сеть.

Необходимое оборудование: ПК, проектор, кабели подключения.

Подключите проектор к роутеру или коммутатору при помощи LAN кабеля. Если не удается установить подключение при помощи прямого LAN кабеля, используйте перекрестный  LAN кабель.

Перезагрузите компьютер и подключите проектор. После этого Индикатор LAN проектора будет постоянно мигать.

Произведите необходимые сетевые настройки.

MENU Expand Network (см. оригинальное Руководство).

Заводские настройки (по умолчанию)

Функция позволяет сбросить все настройки (кроме User logo, PIN code lock, Logo PIN code lock,

Lamp counter и Filter counter) и вернуться к первоначальным предустановочным значениям.

Сброс счетчика лампы

Функция позволяет отследить срок работы лампы, а также сбросить счетчик лампы.

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ

Меню информации предоставляет информацию о параметрах текущего изображения и текущем состоянии проектора.

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для вызова экранного меню. Используя кнопки ▲▼, выберите пункт  «Меню информации» (Info), затем нажмите  ОК.

После этого на экране появится меню информации.

Input

Используемый источник сигнала.

Меню информации

H-sync freq

Строчная частота входного сигнала, отображается в  кГц

или как  --- кГц при отсутствии сигнала.

V-sync freq

Кадровая  частота входного сигнала, отображается в Гц

или как --- Гц при отсутствии сигнала.

Lamp status

Отображает выбранный режим работы лампы

Lamp counter

Отображает время наработки лампы.

Power Management

Отображает настройки режима энергосбережения.

Image mode

Отображает выбранный режим показа изображения.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Индикатор питания (POWER)

Индикатор итания показывает статус состояния проектора, что позволяет вовремя осуществить техническое обслуживание проектора и не допустить сбоев в его работе.

Проектор выключен. Индикатор питания мигает оранжевым светом.

Индикатор питания мигает оранжевым светом

В случае, если температура внутри проектора превышает допустимы уровень, проектор автоматически завершает работу для защиты внутренних компонентов от перегрева. Индикатор питания мигает, в то время как проектор охлаждается. Когда проектор достаточно остынет (до нормальной рабочей температуры), он может быть включен снова, при помощи кнопки питания (POWER).

Примечание:

Индикатор питания продолжает мигать, даже после того, как температура внутри проектора снижается до рабочей. Индикатор питания перестанет мигать, когда проектор можно будет включить снова.

В случае, когда индикатор питания мигает оранжевым светом проверьте следующие условия.

- Достаточно ли вокруг проектора оставлено места для нормальной вентиляции.

- Не загорожены ли вентиляционные отверстия каким-либо предметами.

Индикатор питания горит оранжевым светом

Не установлен ли проектор рядом с воздуховодами или кондиционером. Такое расположение проектора недопусимо.

- Не засорены ли воздушные фильтры. Воздушные фильтры нуждаются в регулярной очистке.

Проектор выключен. Индикатор питания горит оранжевым светом.

В случае, если проектор обнаруживает аномальное состояние, он автоматически завершает работу для защиты внутренних компонентов. При этом  индикатор питания загорится оранжевым светом.. В этом случае необходимо отключить шнур питания переменного тока, подключить его повторно и затем включить проектор еще раз для проверки его работоспособности. Если проектор не включится и индикатор питания светится красным светом, необходимо отсоединить шнур питания от электросети и связаться с сервисной службой.

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте проектор подключенным к электросети в случае обнаружения каких-либо неполадок в его работе. Это может привести к возникновению пожара и травмам.

Очистка фильтра

Воздушный фильтр предотвращает попадание и накопление пыли на поверхности оптических элементов внутри проектора. В случае засорения воздушного фильтра снижается эффективность работы охлаждающего вентилятора, что может привести к повышению температуры внутри проектора, и, как следствие, вызвать неполадки в его работе. Если на экране появляется предупреждающий значок очистки фильтра, следует немедленно очистить воздушный фильтр.

Порядок очистки воздушного фильтра

- Выключите проектор и отсоедините его от электросети.

- Извлеките из проектора воздушный фильтр.

- Аккуратно почитите фильтр щеткой.

- Установите фильтр на прежнее место.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендации

- Не рекомендуется устанавливать проектор в пыльных или задымленных помещениях, так как это создаст дополнительную нагрузку на фильтр прибора и сократит срок его службы. Также, это может привести к ухудшению качества изображения.

- Находящаяся в воздухе пыль или сажа может накапливаться на ЖК панелях, на объективе и на оптических элементах внутри проектора.

- При обнаружении подобной ситуации необходимо немедленно обратиться в сервисный центр или к Вашему дилеру для вызова специалиста, который квалифицированно произведет очистку проектора.

фильтр

Запрещается использовать проектор, если в нем отсутствует воздушный фильтр.

- Запрещается помещать какие-либо предметы в вентиляционные отверстия, в противном случае, это может привести к выходу прибора из строя.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА

Замену лампы можно заказать через Вашего дилера.

При заказе лампы, сообщите следующую информацию:

Модель фильтра для заказа  P/N: 63340020

Сброс счетчика фильтра

После очистки фильтра необходимо сбросить значение счетчика фильтра.

Сброс счетчика фильтра

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для вызова экранного меню. Используя кнопки ▲▼, выберите пункт  «Расширенная настройка» (Expand), затем нажмите  ОК.

- Используя кнопки ▲▼, выберите «Счетчик фильтра» (Filter counter), затем нажмите ОК.

- Используя кнопки ▲▼, выберите «Сброс счетчика фильтра» и нажмите ОК. На экране появится запрос о подтверждении сброса счетчика (Filter counter Reset?). Выберите «Да» (Yes) для продолжения.

- В следующем диалоговом окне выберите «ДА» (Yes) для завершения операции.

Замена лампы

Значок замены лампы

Когда срок службы лампы подошел к концу, на экране появляется значок замены лампы. Индикатор лампы мигает желтым светом. В этом случае необходимо немедленно заменить лампу проектора. Замену необходимо проводить на лампу того же типа. Срок работы лампы зависит от условий использования проектора и режима его  работы.

ОСТОРОЖНО! 	ОСТОРОЖНО!

В целях безопасности избегайте падения лампы на пол и не берите лампу за стеклянную колбу,так как она может разбиться и нанести Вам травмы.

Прежде чем менять лампу проектора необходимо дать остыть ему в течение, по крайней мере 45 минут, так как температура внутри проектора чрезвычайно высока.

ВНИМАНИЕ!

Если  лампа проектора не горит, это может означать, что лампа повреждена. При замене лампы в проекторе, установленном на потолке, нельзя находиться непосредственно под крышкой лампового отсека. Крышку необходимо открывать осторожно, чтобы выпавшие оттуда осколки не нанесли Вам травму. В случае попадания стекла в глаза или рот, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Винт

Для замены лампы выполните следующие действия:

- Выключите проектор и отсоедините его от электросети. Дайте рибору остыть в течение, по крайней мере 45 минут.

- Ослабьте фиксирующий винт на крышке лампового отсека и снимите крышку.

- Убедитесь, что лампа не повреждена и удалите три фиксирующих винта. Извлеките лампу из отсека, удерживая ее за специальную ручку.

Крышка лампового отсека

Ручка

Установите лампу такой же модели и закрутите винты. Убедитесь, что лампа установлена правильно. Установите на место крышку лампового отсека и затяните фиксирующий винт.

- Подключите сетевой шнур и включите проектор.

Винт

Замену лампы можно заказать через Вашего дилера.

При заказе лампы, сообщите следующую информацию:

Модель проектора и номер для заказа  P/N: 23040047

Сброс счетчика лампы

Сброс счетчика лампы необходимо производить каждый раз после замены лампы.

Сброс счетчика лампы

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для вызова экранного меню. Используя кнопки ▲▼, выберите пункт  «Расширенная настройка» (Expand), затем нажмите  ►, или кнопку ОК.

- Используя кнопки ▲▼, выберите «Счетчик лампы» (Lamp counter), затем нажмите ОК.

На экране появится запрос о подтверждении сброса счетчика (Lamp counter Reset?). Выберите «Да» (Yes) для продолжения.

- В следующем диалоговом окне выберите «ДА» (Yes) для завершения операции.

Примечание:

- Не производите сброс счетчика лампы без замены лампы, это может привести к нарушению работы лампы.

УХОД ЗА ОБЪЕКТИВОМ И КОРПУСОМ

Перед процессом очистки необходимо отключить проектор от электросети.

Для очистки объектива аккуратно протрите его чистой мягкой тканью с нанесенным на нее небольшим количеством очищающего неабразивного средства. Также, можно использовать для этого специальную бумагу или грушу.

Не используйте для очистки объектива агрессивные средства, а так же средства, имеющие в своем составе абразивные веществ, так как это может привести к повреждению стекла объектива.

Для очистки корпуса прибора аккуратно протрите поверхность проектор чистой мягкой тканью. При сильном загрязнении поверхности проектора используйте небольшое количество моющего средства, после чего протрите корпус прибора мягкой тканью.

Не используйте для обработки чрезмерное количество чистящего вещества. Абразивные чистящие средства, растворители или другие агрессивные химикаты могут повредить поверхность проектора.

Если проектор долгое время не используется, уберите его в специальный чехол для защиты от пыли и царапин.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неполадок в работе проектора, прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующие факторы:

- Убедитесь, что проектор правильно соединен с периферийным оборудованием.

- Убедитесь, что все оборудование правильно подключено к источникам электропитания.

- Убедитесь, что все оборудование включено.

- Если видеопроектор по-прежнему не показывает изображение, перезагрузите Ваш компьютер.

- Если проблема по-прежнему не решена, попробуйте следующие действия:

| Проблема | Возможное решение |
| --- | --- |
| Отсутствует электропитание. | - Подключите сетевой шнур к источнику питания. - Убедитесь, что индикатор питания горит красным светом. - Только если индикатор питания горит красным светом, проектор может быть включен повторно. - Проверьте предупреждающий индикатор (WARNING). Если он горит красным, включение проектора невозможно. - Проверьте наличие и состояние лампы. - Проверьте, отключена ли функция блокировки «Key lock». |
| На экране отсутствует начальная информация. | Убедитесь, что функция «Logo» не отключена. |
| Начальная информация на экране не соответствует заводским настройкам. | Убедитесь, что функция «Logo» не отключена, или не выбран режим пользователя. |
| Присходит безостановочное автоматическое переключение входов. | Отключите функцию автоматического поиска входного сигнала, или настройте ее вручную. |
| Некачественное изображение на экране. | - Настройте фокус. - Скорректируйте расстояние от проектора до экрана. - Проверьте, не загрязнены ли линзы. - Проверьте отсутствие конденсата на объективе. (Конденсат образуется при переносе прибора из холодной среды в более теплую). В случае наличия конденсата дождитесь, пока он не исчезнет. |
| Изображение перевернуто слева направо. Изображение перевернуто сверху вниз. | Проверьте функцию «Потолочно-обратная проекция» (Ceiling/rear). Проверьте функцию «Потолочная проекция» (Ceiling). |
| Изображение недостаточно яркое. | - Проверьте, правильно ли настроены яркость и контраст. - Проверьте, правильно ли выбран режим показа изображения. - Проверьте состояние лампы. - Проверьте предупреждающий индикатор (WARNING). Если он горит красным, это означает, что срок службы лампы подошел к концу, и лампа немедленно нуждается в замене. |
| Отсутствует изображение. Отсутствует изображение. | - Проверьте соединение проектора с компьютером или с видеооборудованием. - Проверьте, правильно ли выбран входной источник. Для работы с некоторыми портативными компьютерами, типа laptop, может потребоваться изменение настройки выхода монитора. Для настройки компьютера см. руководство по эксплуатации компьютера. - Изображение на экране появляется лишь спустя 20 секунд после включения проектора. - Проверьте настройку следующих функций: input signal, color system, video system и computer system. - Убедитесь, что температурные условия эксплуатации проектора не выходят за пределы нормы (5˚C–35˚C). - Возможно, включена функция пустого экрана (BLANC). В этом случае нажмите кнопку BLANC или любую другую кнопку на пульте ДУ. |
| Отсутствует звук. | - Проверьте подключение аудиооборудования. - Настройте параметры при помощи меню настройки звука. - Используйте кнопку увеличения громкости звука (VOLUME +). - Нажмите кнопку выключения звука. - В случае подключения выхода AUDIO OUT, встроенный динамик проектора не работает. - Звук воспроизводится только при воспроизведении изображения. |
| Искажение цвета изображения. | - Проверьте настройку следующих функций: input signal, color system, video system и computer system. - Возможно, включена функция классной доски (Blackboard). |
| Не работает функция Автоматической настройки компьютерного сигнала (Auto PC adj.). | Проверьте входной сигнал. Функция может не работать с системами 480p, 576p, 720p, 480i, 576i, 1035i ,1080i, 1080p. |
| Произведенные настройки не сохраняются после выключения проектора. | Убедитесь, что после совершения настроек выбрана опция «Сохранить» (Store). |
| Не работает функция энергосбережения. | Функция энергосбережения недоступна во время работы функций остановки изображения (Freeze) и функции пустого экрана (Blanc). |
| Не работает функция Logo. | Проверьте подключение источника сигнала. |
| Не работает функция автонастройки (Auto setup). | - Убедитесь, что данная функция не отключен в меню настройки. - Убедитесь, что в функции «Потолочная проекция» (Ceiling) не выбрано Вкл. (On). |
| Изображение искажено или пропадает с экрана. | Проверьте настройки изображения в меню настройки компьютерного сигнала (PC adjust), или в меню настройки размера изображения (Screen size). |
| При включении на экране возникает запрос ПИН-кода. | Установлена защита при помощи ПИН-кода. |
| Не работает пульт ДУ. | - Замените батарейки. - Убедитесь, что отсутствуют препятствия между пультом ДУ и проектором. Максимальное расстояние составляет 5 метров. - Выключите функцию Key lock в меню настроек пульта ДУ. |
| Индикаторы светятся или мигают. | Обратитесь к соответствующему разделу данного Руководства для оценки состояния проектора. |
| На экране появляется восклицательный знак. | Вы выполнили неправильную операцию. |
| Не работает верхняя панель управления. | Выключите функцию Key lock в меню настроек верхней панели управления. |
| Не удается разблокировать проектор, заблокированный функциями Logo PIN code, Key lock или PIN code lock. | Обратитесь в сервисный центр. |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Внутри данного проектора - высокое напряжение. Не пытайтесь открывать корпус проектора.

Если после принятия всех перечисленных мер неполадки не устраняются, обратитесь в сервисный центр или к Вашему  дилеру. Сообщите модель и объясните, в чем заключается проблема. Мы посоветуем Вам, как провести техническое обслуживание.

ИНДИКАТОРЫ, ОТОБРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТОРА

Всегда следите за состоянием индикаторов, чтобы знать о текущем состоянии проектора.

| Индикатор |  | Состояние проектора |
| --- | --- | --- |
| POWER (Зеленый/красный/ оранжевый) | WARNING (красный) |  |
|  |  | Проектор выключен. Электропитание отсутствует. |
|  |  | Электропитание подключено. Проектор работает штатно. |
|  |  | Проектор находится в режиме ожидания. Для включения проектора нажмите кнопку POWER. |
|  |  | Внутренняя температура проектора превысила допустимое значение. Проектор не может быть включен, пока температура не снизится до рабочей. После этого индикатор перестанет мигать и загорится красным цветом. Проектор готов к повторному включению. |
|  |  | Проектор работает в режиме энергосбережения. |
|  |  | Проектор находится в режиме охлаждения. После достижения рабочей температуры индикатор POWER перестанет мигать и проектор может быть включен. |
|  |  | Обнаружена ошибка в работе проектора. Прибор не может быть включен. Необходимо отсоединить сетевой шнур от источника питания и подключить повторно. Если проблема не решена, необходимо отключить проектор от сети и обратиться в службу поддержки. |
|  |  | Срок службы лампы подошел к концу. Необходимо немедленно заменить лампу. |

Горит

желтым

Горит

красным

Горит

зеленым

Выключен

Мигает

оранжевым

Мигает

красным

Мигает

зеленым

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| Модель Параметр | LC-XAU200 | LC-WAU200 |
| --- | --- | --- |
| Высота подъема регулировочных ножек | 10 градусов |  |
| Система LCD | 0.63" TFT , active matrix, 3-panel | 0.59" TFT , active matrix, 3-panel |
| Разрешение | 1024*768 | 1280*800 |
| Контраст | 2400:1 |  |
| Объектив | F=1.8, f=6,08 mm; |  |
| Расстояние до экрана | 0,46м - 0,94м | 0,48 м -1,00 м |
| Размер изображения по диагонали | 50" - 100" |  |
| Формат экрана | 4:3 (Standard) 16:9 (Compatible) | 16:10 (Standard) 4:3 (Compatible) |
| Мощность лампы | 230 Вт NSH |  |
| Входы | VGA x 2; Video x 1(Complex with YCbCr); S-Video х 1 HDMI x 1; Audio in(3.5mm) x 1; RCA(L/R) x 2 |  |
| Выходы | VGA x 1(Complex with VGA in2); Audio out (3.5mm) x 1 |  |
| Входы управления | RS-232 x 1 100 Base-TX (100Mbps)/10 Base-T (10Mbps), RJ45 х 1 |  |
| Частота горизонтальной развертки | 15~100 KHz |  |
| Частота вертикальной развертки | 48~85 Hz |  |
| Совместимые системы компьютерного сигнала | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, Mac |  |
| Совместимые системы видеосигнала | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N, 480i,480p,576i,576p,720p,1035i,1080i |  |
| Парматры источника питания | 100~240V, 50/60Hz |  |
| Диапазон рабочих температур | 5˚C 40˚C |  |
| Температура хранения | -10˚C 60˚C |  |
| Предельная высота над уровнем моря | 2000 м |  |
| Встроенный динамик | 7Wx1 |  |
| Габариты | 391,2mm x 126,3mm x 329,2mm (без высоты ножек) |  |
| Вес проектора | 4,0 кг |  |

Отверстия под винты для потолочного крепления  проектора

Винт М4

Максимальная длина 10,0 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ